华新水泥（赤壁）有限公司监测方案

- 有组织废气

监测点位：废气排放口（10个点）

监测项目：颗粒物、烟道参数

监测频次：1天*3次/天

监测点位：水泥窑尾

监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氟化物、氯化氢、汞及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物  非甲烷总烃

监测频次：1天*3次/天

监测点位：煤磨

监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

监测频次：1天*3次/天

②烟气在线比对

监测点位：窑尾

监测项目：二氧化硫、氮氧化物 颗粒物

监测频次：1天*6次/天；

监测项目：颗粒物

监测频次：1天*3次/天；

监测点位：窑头

监测项目：颗粒物

监测频次：1天*3次/天；

③无组织废气

监测点位：厂界上风向1个点，下风向3个点

监测项目:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

监测频次：1天*3次/天

④厂界噪声

监测点位：厂界四周布置8个监测点位

监测项目:Leq(A)

监测频次：昼间、夜间各监测一次

⑤废水

监测点位：废水排口

监测项目: pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、五日生化需氧量 TOC

监测频次：3次*1天

土壤

重金属 二噁英

监测频次：一年一次